拷机监控界面【测试描述】错误提示对照表

| 序号 | 拷机界面【测试描述】中错误提示 | 错误信息类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 下载脚本失败 | 无法从服务器端下载测试工具。多为网络设置问题,确认DNS是否设置正确，最好主备DNS都设置。另外可以通过pshell登录设备，wget服务器域名，确认和服务器直接是否联通。 |
| 2 |  | 设备重启 | 如果排除了人为重启及异常断电的情况，则判断为设备硬件不稳定，建议返修 |
| 3 |  | 时间不正确 | 设备上的时间与服务器时间差大于两分钟，测试完成后，可以手动调整。 |
| 4 |  | 硬盘报错 | 硬盘异常。这个报错没有体现具体错误类别，而且AF系统上容易出现误报，所以需要人工排查，联系硬件部同事确认。 |
| 5 |  | 警告，可忽略 | 硬盘数据传输速率过低，一般由系统后台有其他程序占用资源引起。 |
| 6 |  | 硬盘SMART状态错误 | 硬盘线或硬盘不良、主板SATA/IDE接口不良、或主板不良、接触不良，建议返修。AF上易出现误报，最好先和硬件部同事确认。 |
| 7 |  | 不可修复坏道报错 | 硬盘坏道。建议直接返修 |
| 8 |  | CRC错误 | 硬盘线或硬盘不良。建议直接返修 |
| 9 | [HDD monitor]:Offline_Uncorrectable error occour on sda!:2013-05-20 12:07:13 | 不可修复坏道 | 硬盘坏道。建议直接返修 |
| 10 | [HDD monitor]:Current_Pending_Sector error occour on sda!:2014-08-19 13:57:13 | 待定扇区 | 硬盘存在状态未明的扇区，如果当前设备也遇到文件异常的情况，那么建议直接返修。如无异常联系硬件部同事确认。 |
| 11 | [HDD check]:the sda poweron time was over 10000 hours,PH=10546.this hdd must be replaced.please contact xlc. | 上电时长 | 硬盘本身无故障，只是硬盘上电时长超过10000小时，出故障的风险增加，建议返回更换。 |
| 12 | [HDD check]:the ratio of sda poweron,powerdown was over 1.5：3 [This is a pending test item.] | 硬盘每天上电率 | 这个报错非故障，这个参数可以体现设备每天的开关机次数。左边的例子，意思是告警此设备之前使用，每天平均有3次开关机，超过1.5的警戒值。 |
| 13 |  | 主监控脚本退出 | 此项多因为测试程序占用系统资源过多，产品软件系统杀测试进程引起，非硬件问题。（多见于AC3.3、AD3.6系统） |
| 14 |  | 硬盘温度过高 | 硬盘盘体温度大于55摄氏度，请检查环境温度，排除环境因素，则多由于硬盘SMART状态异常，而获取硬盘温度异常所告警。需要人为查看log信息判断 |
| 15 |  | 内存报错 | 先确认测试设备的log信息内，是否有内存坏点地址信息，如果存在则内存有坏点，建议返修；否则为软件系统杀测试进程引起。可以联系硬件部同事确认log。 |
| 16 | [HWcheck]:the MAC 28:51:32:04:1E:E9 were duplicate with each other :2014-08-14 17:53:38 | MAC地址冲突 | 意思同一台设备上，有两个网口的MAC地址相同。如果设备本身多个网口做了链路聚合，那么也会有此报错。排除这个问题后，是硬件MAC地址冲突，是生产异常。 |
| 17 | [Device check]:This is a device should be recall to factory(i350).:2014-08-14 11:10:21 | 设备召回 | 此设备在召回列表上，原因是特定平台的i350网卡原因。 |
| 18 | [expried_check]:this device was expired,over 3 years,suggest send it back to factory | 设备召回 | 此设备在3年内召回列表上，建议返回工厂。 |
| 19 | [HDD monitor]:Found WDAV hdd on this device,it should be recall to factory. | 硬盘召回 | 设备上使用了一个建议召回的类型的硬盘。此类硬盘统计故障较高，所以建议返修。 |
| 20 |  | CPU错误 | 此项多因为测试程序占用系统资源过多，产品软件系统杀测试进程引起，非硬件问题。（多见于AC3.3、AD3.6系统） |
| 21 |  | PH为硬盘上电时间，PC为硬盘上电次数。 | 建议硬盘使用时间在20000小时以上的测试设备，上电超过3000次的硬盘，如果不是紧急需要，建议返回硬件部进行硬件更换。 |
| 22 | [SYS]:This machine test pass. | 通过 | 测试通过的提示。有时因为网络原因，这个信息不一定能出现，只要到达测试时长，且没有红色告警，也可判别为通过。 |
| 23 |  | 硬盘召回 | AD型号是笔记本硬盘建议召回 |
| 24 |  | 超线程报错 | CPU的core配置不对，一般是超线程引起，可在BIOS做超线程的设置 |

注：拷机系统会及时更新，所以如果有新的报错，或不能判别的错误可以直接联系YHP,PWB,LIJUN，帮忙确认。